3.2 Opracowanie norm czasowych dla operacji

3.2.1 Norma czasu i jej struktura

Norma pracy to miernik wyrażający w ustalonej jednostce niezbędny nakład pracy na wykonanie danego zadania roboczego w określonych warunkach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych [3xxx1]. Występują następujące normy pracy:

norma czasu,

norma ilości,

norma obsługi (liczba obsługiwanych urządzeń),

norma obsady (liczba pracowników przydzielona do danego zadania).

Norma czasu określa niezbędny i obowiązujący czas na wykonanie danego zadania [3xxx9]. Normy czasu służą do:

planowania produkcji,

analizy wykorzystania zdolności produkcyjnych,

obliczania czasu trwania cyklu.

Normy czasu ustala się dla każdej operacji podanej w marszrucie technologicznej (planie operacji).

Wzorem normy jest tzw. Norma techniczna zwana normą technicznie uzasadnioną opartą na analizie zadania (operacja na stanowisku roboczym). Podstawą analityczną wyznaczania normy jest struktura normy czasu [3xxx4] rys nr 6.

Rysunek 1 Struktura normy czasu

Łączny czas na wykonanie określonej operacji nazywa się normą czasu pracy. Normę tę określa się ze wzoru[3xxx4]:

t=tpz+tj

tpz – czas na czynności: zapoznania się z dokumentacją zadania do wykonania, pobrania niezbędnych narządzi, uzbrojenia maszyny, rozliczanie się z wykonanej pracy. Występuje on raz na całe zadanie, niezależnie od wielkości tego zadania.

tj – czas jednostkowy na jedną sztukę produktu i składa się on z następujących elementów czasu:

tj=tw+tu

gdzie:

tw=tg+tp

tu=to+tf

tw – zasadnicza część pracochłonności zadania, dotyczy czasu zużywanego na wykonanie operacji wynikających z technologii wykonania przedmiotu. W skład jego wchodzą:

tg – czas główny (czas technologiczny) wykonania przedmiotu (zmiana postaci, kształtu, wymiarów np. czas skrawania, frezowania, itp.)

tp -  czas pomocniczy – czas trwania elementów pracy, które towarzyszą procesom technologicznym i są niezbędne do ich realizacji (np. zakładanie przedmiotu do uchwytu, ustawienie parametrów obróbki na urządzenia, ustawienia narzędzia, dokonanie pomiaru).

tu – czas uzupełniający i przeznaczony na czynności obsługi stanowiska pracy i potrzeb fizjologicznych pracownika.

to=tot+too

tf=tfo+tfn

tot + too – czas obsługi technicznej i organizacyjnej, związany jest z eksploatacją maszyn i porządkowaniu stanowiska pracy np. (wymianą zużytych narządzi, regulacją ustawień, porządkowaniu stanowisk na koniec zmiany roboczej, kontakt z przełożonym związany z procesem produkcyjnym.

tfo + tfn – czas przerw na niezbędny odpoczynek i czas przerw na potrzeby naturalne. Czasy te określone są w regulaminie pracy oraz związane są ze specyfiką i charakterem pracy danego stanowiska.

Wykorzystując przedstawiony schemat struktury normy czasu wzór na tj dla różnych typów produkcji będzie miał postać:

a)	masowa i wielkoseryjna

tj=tg+tp+tot+too+tfo+tfn

Dokonuje się wtedy podziału czasów tw i tu na najdrobniejsze elementy.

b)	seryjna

tj=tg+tp+to+tf

c)	jednostkowa

tj=tw+tu

3.2.2 Metody i zasady ustalania norm czasu

Do ustalania normy pracochłonności operacji wybiera się odpowiednią metodę. Podział (klasyfikację) metod przedstawia schemat rys. nr 7 [3xxx1]:

Rysunek 2 Klasyfikacja metod ustalania norm czasu

Metody sumaryczne – ustalają normatywy czasu bez podziału normowanej pracy na elementy składowe. Ustalanie norm czasu odbywać się może poprzez:

Porównywanie normowanej pracy z pracą podobną o znanym czasie trwania (porównawcza).

Wyznaczanie czasu niezbędnego poprzez doświadczenie i praktykę pracownika (szacunkowe).

Wykorzystanie danych z przeszłości o normowanej pracy (statystyczne).

Metoda ta ma zastosowanie, gdy proces technologiczny jest realizowany jednorazowo i jego normowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

Metody analityczne – oparte są na analizie elementów normowanej pracy i warunków wpływających na czas jej trwania oraz na obliczeniu wielkości czasu niezbędnego na jej wykonanie. Metody analityczne mogą być:

Analityczno obliczeniowe – polegają na obliczaniu niezbędnego czasu na podstawie różnych wzorców czasu takich jak: normatywów, wzorów matematycznych, wykresów i nomogramów.

Analityczno badawcze (pomiarowe) – oparte na pomiarze czasu na danym stanowisku roboczym. Pomiar czasu może być:

bezpośredni – wtedy stosuje się metodę chronometrażu,

pośredni – wtedy stosuje się metodę obserwacji dnia roboczego.

W metodzie analityczno badawczej można również określać czas za pomocą normatywów.

W praktyce stosowane są metody analityczne, w których normy pracy ustala się w oparciu o:,

normatywy czasu,

wzory matematyczne,

pomiary czasu,

wykresy i nomogramy.

Normatywy czasu są to wzorce elementów pracy i uzasadnionych przerw w pracy, których wielkość jest wyrażona w jednostkach czasu [3xxx1]. Normatywy to gotowe elementy norm, które opracowywane są dla określonych czynności. Na dokładność opracowania normatywów mają wpływ typ produkcji i rodzaj robót.

Istotną sprawą jest bardzo dokładne ustalenie normatywu czasu wykonania. Czas wykonania stanowi 80-90% czasu jednostkowego. Dokładne wyznaczenie normatywu czasu wykonania decyduje o dokładności normy czasu jednostkowego.

W praktyce wartości czasów uzupełniających podawane są w postaci normatywów wskaźnikowych [3xxx1]. Wskaźniki te odpowiadają przeciętnemu udziałowi tych elementów w pewnym procesie roboczym. Oznacza się je literą k z odpowiednim indeksem charakteryzującym rodzaj danego składnika norm np. kot – normatyw wskaźnikowy czasu obsługi technicznej.

Dla każdego stopnia szczegółowości rozbicia czasu tj na elementy składowe wzory na te czasy, wykorzystując normatywy wskaźnikowe będą miały następują postać [3xxx10].

tot=tg⋅kot

too=tw⋅koo

tfo=tw⋅kfo

tfn=tw⋅kfn

to=tw⋅ko

tf=tw⋅kf

tu=tw⋅ku

Stosując normatywy wskaźnikowe wzory na tj dla różnych typów produkcji przyjmują postać:

masowa i wielkoseryjna,

tj=tw(1+koo+kfo+kfn)+tg⋅kot

seryjna,

tj=tw(1+ko+kf)

jednostkowa,

tj=tw(1+ku)

Wzory matematyczne stosuje się do obliczania czasu głównego do operacji realizowanych na maszynach. Na obrabiarkach do skrawania metali czas główny tg jest wynikiem prędkości v ruchu narzędzia po określonej drodze L.

tg=Lv

Wzory na liczenie czasu głównego dla konkretnych operacji przedstawiają się następująco:

a)	operacje toczenia:

tg=L⋅in⋅p

gdzie:

L – długość toczenia

i – liczba przejść noża (w ilu przejściach noża zdejmuje się naddatek materiału)

L=l+ld+lw

l – długość toczenia właściwego,

ld – dobieg noża,

lw – wybieg noża,

Wartości liczbowe  lw  i  ld  podają tablice

p – posuw noża - wartości p w zależności od głębokości skrawania i średnicy przedmiotu podają tablice,

n – liczba obrotów na minutę:

n=318vD

gdzie:

v – szybkość skrawania

D – średnica obrabianego przedmiotu

Szybkość skrawania  v m/min  podawana jest w tablicach w zależności od przesuwu  p, głębokości skrawania w zależności od rodzaju noża i rodzaju obrabianego materiału.

b)	operacje wiercenia:

tg=Ln⋅p

L – długość drogi wiertła,

n – liczba obrotów wiertła,

p – posuw wiertła - zależy od średnicy wiertła Dw  i obrabianego materiału a jego wielkość dobiera się z tablic:

L=l+ld+lw

l – głębokość wiercenia,

ld – dobieg wiertła,

lw – wybieg wiertła.