WYKŁAD   III    24.04.2004

NORMATYWY CZASU

są to wzorce elementów pracy i uzasadnionych przerw w pracy, których wielkość wyrażona jest w jednostce czasu.

# NORMATYWY

to gotowe elementy norm, które opracowuje się dla określonych czynności.

tj = tw + tv

tw - czas wykonania

tv - czas uzupełniający

tj - czas jednostkowy

tw  to 80-90% czasu jednostkowego, dlatego wyznacza się dokładnie normatywy czasu wykonania a czasy tv podaje się w postaci normatywów wskaźnikowych.

Wskaźniki określają udział danego elementu czasu uzupełniającego w czasie wykonania.

Te normatywy wskaźnikowe oznacza się literą ”k” z odpowiednim indeksem charakteryzującym rodzaj danego składnika norm.

# k ot - normatyw wskaźnikowy czasu obsługi technicznej

Wprowadzając normatywy wskaźnikowe wzory na elementy czasu uzupełniającego przyjmują następującą postać:

t ot = t w * k ot

## t oo = t w * k oo

t fo = t w * k fo

t fn = t w * k fn

t o = t w * k o

t f = t w * k f

t u = t w * k u

Stosując normatywy wskaźnikowe wzory na tj (czas jednostkowy) dla różnych typów produkcji przyjmują następującą postać:

- produkcja masowa i wieloseryjna

tj = tw (1 + kot + koo + kfo + kfn)

- produkcja seryjna

tf = tw (1 + ko + kf)

- produkcja jednostkowa

tj = tw (1 + ku)

# WZORY MATEMATYCZNE

Stosuje się je do obliczania czasu głównego dla operacji realizowanych na maszynach.

Generalnie wykorzystuje się je do określania czasu głównego w przypadku operacji obróbki skrawania.

Maszyny i urządzenia stosowane do skrawania metali - dla nich czas główny jest wynikiem prędkości ruchu narzędzia po określonej drodze czyli:

## L

tg =  -------

v

L - droga ruchu narzędzia

v – prędkość

a szczegółowe wzory na wyznaczanie czasów konkretnych operacji technologicznych przyjmują następującą postać:

- operacja toczenia

## L * i

tg =  -----------

n * p

L - dł. toczenia

i - liczba przejść noża (w ilu przejściach noża zdejmuje się naddatek materiału)

n - liczba obrotów na minutę

p - posuw noża

- operacja wiercenia

L

tg = -----------

n * p

L - długość drogi wiertła

n - liczba obrotów wiertła

p - posuw wiertła

### POMIARY CZASU

- bezpośrednie-chronometraż

- pośrednie obserwacja dnia roboczego

Wyznaczanie normy czasu poprzez stosowanie pośredniego pomiaru czasu który nazywa się obserwacją dnia roboczego. Na podstawie obserwacji dnia roboczego można ustalić:

- stopień wykorzystania dnia roboczego przez pracownika

- stopień wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń

- wielkość strat czasu

- normatywy czasu uzupełniającego

Stosuje się obserwacje ciągłe i obserwacje chwilowe. W praktyce wykorzystywane są obserwacje chwilowe i nazywają się TECHNIKĄ OBSERWACJI MIGAWKOWEJ.

Realizuje się ją w trzech etapach:

- badanie procesu które ma za zadanie zidentyfikowanie czynności składowych procesu badanego oraz wyjaśnienie pracownikom przyczyn procesu obserwacji

- studium wstępne obejmuje:

sporządzenie projektu formularza rejestracji danych

wykonanie wstępnych obserwacji

oraz ustalenie liczby obserwacji w całym cyklu badania

- wykonanie pełnych badań

- stosowanie wykresów  (nomogramów) stosując je można wyznaczyć czas główny dla prac realizowanych na maszynach

NOMOGRAMY to wykresy logarytmiczne, które mogą mieć postać wykresów prostokątnych i wykresów drabinkowych.

Wykresy logarytmiczne w formie prostokątnej lub drabinkowej pozwalają na wyznaczenie czasu głównego operacji obróbki skrawania.

Czas główny wyznacza się mając dane parametry obróbki.

#### Ksero

Istnieją katalogi normatywów zwane TABLICAMI NORMATYWÓW, z których odczytuje się czas trwania danej operacji w zależności od parametrów przedmiotu obrabianego i parametrów obróbki.

# OCENA  I  WYBÓR  ROZWIĄZAŃ  W  PROJEKTOWANIU  PRODUKTU

W procesach projektowania produktów występuje szereg przypadków kiedy należy dokonać oceny i wyboru. Problemy i metody stosowane do ich rozwiązywania przedstawić można w następujący sposób:

Występujące  problemy (przypadki)

1                                      2                                      3                                         4

Wybór                           Wybór                               Wybór                               Wybór

produktu                        wariantu                            struktury                            wariantu

procesu                              asortymentowej                 technologicznego

## Stosowane techniki

# A                                   B                                              C                                      D

Modele                          Próg                                   Programowanie             Programowanie

oceny                             rentowności                       sieciowe                        liniowe

punktowej                    (punkt

równowagi)

1-a,b   2-c      3-d         4-a,b

# MODELE  OCENY  PUNKTOWEJ  „A”

Podstawą punktowych modeli oceny jest:

- ustalenie cech które charakteryzują dany wyrób, rozwiązanie lub wariant technologiczny

- przypisanie do każdej cechy mierników liczbowych  w skali od 1-5 lub 1-10

Każda z cech może mieć również przypisaną wagę (stopień ważności). Po ocenie punktowej cech i ew. przypisaniu wag przystąpić można do wyboru najkorzystniejszego  rozwiązania. Wyboru dokonać można stosując następujące techniki:

- określenie sumy punktów

najlepszy produkt lub proces to ten który ma największą liczbę punktów

- obliczenie wskaźnika

najkorzystniejsze jest rozwiązanie to które ma max lub min wartość wskaźnika

(wartość zwykła, średnia i średnia ważona)

- wykres biegunowy

nanosi się wartości parametrów na oś, tyle jest osi ile jest ocenianych cech.

Wyznaczone pkt. na osiach łączy się liniami i otrzymuje się wielokąt dla każdego przypadku rozwiązania. Wybiera się to rozwiązanie, które ma najmniejsze pole wielokąta.

- wykres tarczowy

wartości parametrów nanosi się na tarcze, różnica pomiędzy wykresem biegunowym a tarczowym polega na tym, że w wykresie tarczowym przyjmuje się tylko 4 główne cechy oceniające dane rozwiązanie, przypadek.

Dla każdej z cech wyróżnić jeszcze można parametry. Parametry wycenia się w skali punktowej od 1 – 5. Tarcze dzieli się na 4 ćwiartki, każda dla innej cechy i wybiera się to rozwiązanie które ma większe pole wielokąta.

# PRÓG  RENTOWNOŚCI „B”

Metodą tą można stosować do następujących przypadków:

- wybór wyrobu, który należy produkować. Wybiera się ten do realizacji na który popyt jest wystarczający aby osiągnąć zysk

- określenie techniki wytwarzania w zależności od skali produkcji danego wyboru.

Dany wyrób produkować można stosując różne warianty technologiczne, określić należy który wariant technologiczny stosować należy dla danej skali produkcji.

# PROGRAMOWANIE  SIECIOWE „C”

Modele sieciowe stosować można do wyboru wariantu procesu wytwarzania w przypadku gdy dany wyrób wytwarzać można stosując różne marszruty technologiczne.

Podstawą technik sieciowych jest METODA GFRAFÓW.

Możliwe marszruty technologiczne przedstawia się w postaci zintegrowanego grafu. Wyboru najwłaściwszej marszruty wytwarzania dokonuje się poprzez wyszukanie najkrótszej drogi

w grafie, stosując ALGORYTM FORDA. Łuki w grafie przedstawiają operacje technologiczne, które można wycenić czasowo lub kosztowo, wybiera się więc ten proces wytwarzania, który można zrealizować w najkrótszym czasie lub najmniejszym kosztem.

# PROGRAMOWANIE  LINIOWE  „D”

Stosuje się do wyboru struktury asortymentowe. Struktura asortymentowa dotyczyć może:

- doboru liczby elementów składowych na określoną liczbę sztuk wyrobu złożonego, są to problemy rozkroju

- dobór liczby produkowanych wyrobów poszczególnych asortymentów. Są to problemy optymalizacji programu produkcji.